采购项目内容及要求

附件1：询价产品清单及参数要求

询价产品清单

| 包号 | 设备、器械 名称 | 控制单价（元） | 数量及单位 | 生产厂家 | 产品规格型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能抢救床 | 3800/台 | 4台 |  |  |  |
|  | 除颤起博监护仪 | 22800/台 | 1台 |  |  |  |
|  | 中频治疗仪 | 4000/台 | 3台 |  |  |  |
|  | 脊柱板（带头颈固定/进口） | 5700/张 | 2张 |  |  |  |
|  | 气管插管模型 | 1190/个 | 1个 |  |  |  |
|  | 心肺复苏模型 | 2940/个 | 3个 |  |  |  |
|  | 胸腔穿刺模型 | 5040/个 | 2个 |  |  |  |
|  | 腹腔穿刺模型 | 3640/个 | 2个 |  |  |  |
|  | 环甲膜穿刺模型 | 1540/个 | 1个 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计金额： |  |

- 备注：本项目为一个包，应对所有产品做出报价响应，不允许拆分市场询价项目。

产品参数如下:

1、多功能抢救床

规格:1930*640*500/900mm±50mm

（1）、车体采用优质碳素型钢焊接成形,表面除锈,树脂粉沫静电喷涂;

（2）、平车面板及护栏采用井口PE材料一次成型，坚实美观;垫子配有捆绑式约束带，防止病人坠床。

（3）、全藏式两片ABS大护拦，高度完全可以保护病人不会侧翻，护栏底座到上沿50公分，拉起护栏后，床面离护栏上沿27公分。可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人;

（4）、该车采用国际先进的中控刹车系统，推动灵活、稳定，可靠;设有红停绿行的标志，方便操作。

（5）、导向轮装置可轻松操作，方向可控;

（6）、头部带有氧气瓶支架，方便易用人员使用;床体两端配有四钩螺钉锁紧可升降输液架;

（7）、背板采用进口气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度0度至88度，最大承重300KG;

（8）、整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达500~900mm之间。

2、除颤起搏监护仪参数

（1）.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤AED功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

（2）.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

（3）.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

（4）.除颤充电迅速，充电至 200J<5s，充电至360J<8s。

（5）.具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。

（6）.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

（7）.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

（8）.监护功能：可选配升级12导ECG、SpO2、体温、NIBP、旁流EtCO2监测功能。具有≥26种心律失常分析。

（9）.标配1块电池可支持360J除颤210次以上，可选配两块锂电池支持360J除颤420次以上。电池体上带有五段LED电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

（10）.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

（11）.彩色TFT显示屏≥8.4英寸,分辨率800×600，最多可显示5通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

（12）.体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

（13）.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

（14）.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

（15）.符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。

3.中频电疗仪技术参数与功能特点

※ 大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能；

独有的icontrol智能控制系统（intelligent control system），可以快速的选择参数及操作；

※ 输出通道：含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法.

◇具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调；

  - 内存99个处方；

※ 中频频率：2～10KHz；

  - 调制频率：0～150Hz；

※ 调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定

  - 调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；

  - 输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

◇ 调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

  - 差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。

◇  动态节律：四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内。

◇  差频变化周期：四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。

  - 定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。

  - 连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。

  - 噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB。

  - 输入功率：160VA；

  - 输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA；

  - 输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）；

  - 工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。

  - 通过ISO9001国际质量体系认证，ISO13485医疗器械国际质量体系认证。

4 进口脊柱固定板（带头颈固定器）

（1）、脊椎固定板两侧离地面有足够的空隙，方便操作者抓握，每个把手和拐角处需进行加固处理;

（2）、脊椎固定板承重力≥1000kg不发生断裂，提供证明材料;

（3）、脊椎固定板防水，无吸水性，密度低，能漂浮于水面;

（4）、脊椎固定板两侧需带有固定带卡针，每侧数量≥6个，卡针强度高，适用于各种固定带;

（5）、脊椎固定板对X光透视，CT扫描、核磁共振检查时，成像清晰，防止病人反复搬运，造成二次伤害:

（6）、脊椎固定板重量≤6.5kg，尺寸40cm*183cm*6.5cm;

（7）、脊椎固定板方便安装头部固定器，二者安装好以后，头部固定器不会移位。

（8）、头部固定器两侧的固定板可多向调节，带有头、颌部绑带使受损部位的危险降至最低，适用于2岁以上的病人:

（9）、头部固定器手柄具有卡锁功能，卡锁可快速打开:

（10）、头部固定器基板衬垫可更换，抗污效力达99%以上，容易清洗;

（11）、头部固定器对X光透视，CT扫描、核磁共振检查时，成像清晰:

（12）、头部固定器重量≤150g，体积小。

（13）、颈托尺寸四合一，可用于成人、儿童、婴儿，对应的尺寸分别为:长颈、短颈、正常颈、无颈。

（14）、颈托有固定锁，确保颈托的稳定和对称:

（15）、颈托前方气道处，有超大开口，方便颈动脉监测和气道管理后方有开孔，方便触诊和透气。

5电子人体气管插管训练模型 （气管插管模型）

主要功能：
• 可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。
• 在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。
• 进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。
• 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。
• 观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。
• 指示环甲膜穿刺部位。

6高级全自动电脑心肺复苏模拟人

★★择执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

功能特点：
■ 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。
■ 模拟生命体征：
初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。
按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。
液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。
■ 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。
■ 三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。
方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。
方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作
方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

控制器显示屏功能：
■ 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。
■ 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。
■ 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：
吹气量过少时，条形码为黄色。
吹气量合适时，条形码为绿色。
吹气量过大时，条形码为红色。
吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；
■ 条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：
按压深度过少时，条形码为黄色。
按压深度合适时，条形码为绿色。
按压深度过大时，条形码为红色。
■ 可自行设定操作正确率。
■ 可自行设定操作时间，以秒为单位。
■ 操作频率：2015标准100-120次/分，也可自行设定数值。
■ 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）

打印机功能：
■ 操作结束后打印操作过程。
■ 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

材料特点：
■ 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置：
■ 高级复苏全身人体模型一具；
■ 高级显示控制器一台；
■ 豪华手拉推式人体硬塑箱一只；
■ 复苏操作垫一条；
■ 电源适配器一根；
■ 数据线一根；
■ 屏障面膜(50张/盒)一盒 ；
■ 可换肺囊装置四套；
■ 可换面皮一只；
■ 热敏打印纸二卷；
■ 2015国际最新操作指南光盘1盘；
■ 急救手册 1 本；
■ 使用说明书一本；
■ 保修卡、合格证；

7  背部（胸部）穿刺训练模型

主要功能：仿真标准化病人反向坐 于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。
体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部，可或实音处确定穿刺部位；
完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。性能优异的高弹型材质，器超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命；
电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。

8腹部移动性浊音叩诊与腹腔穿刺训练模型

功能特点： 仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。功能试验台可操作仿真病人模拟左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练。 功能实验台可操作仿真病人取斜坡卧式或左侧卧位行腹腔穿刺； 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水； 9 高级环甲膜穿刺及气管切开插管训练模型 主要功能： • 标准的气管解剖位置，用手可以触摸气管，进行切口定位。 • 模拟病人仰卧位，颈部伸展。 • 可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 • 可进行环甲软骨韧带穿刺和切开训练。 • 模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 • 配备多根模拟气管和颈部皮肤和3支环甲膜穿刺针。

附件2、询价响应资料清单

1、有效的营业执照;

2、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等有效资格证明；

## 3、法定代表人授权委托书（需含联系电话）；

4、法人身份证及被授权人身份证复印件；

5、报价单（含报价明细及总价）

6、提供产品彩页或产品技术白皮书；

7、报名公司需提供承诺书（自行填写），承诺交来的所有资质，皆真实有效。提供虚假资料者取消报名资格。